ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

# INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por finalidade determinar os serviços e materiais a serem aplicados na Construção da Sede do Espaço Ecumênico – Ser, da Procuradoria Geral de Justiça. Este memorial descritivo, em conjunto com o caderno de especificações técnicas, determina as normas a serem seguidas fielmente para obtenção do objeto final, empregando-se a melhor técnica.

O projeto trata da Construção da Sede do Espaço Ecumênico - Ser da Procuradoria Geral de Justiça. O prédio objeto da construção apresenta uma área construída total de 44,76m², em um terraço com 442,27m² de área e está situado na laje do primeiro pavimento da Sede da Procuradoria Geral de Justiça, na Avenida Carlos Cunha, s/n, bairro Calhau, São Luís/MA. A edificação possui 01 (um) pavimento, em construção com estrutura metálica e alvenaria, com cobertura metálica e telha também metálica do tipo sanduíche.

# CONCEPÇÃO GERAL

O projeto foi desenvolvido visando suprir a necessidade de implementar novos espaços para a melhoria do ambiente de trabalho na PGJ e Promocap, em continuidade às ações do Programa de Qualidade e Vida no Trabalho, buscando a cada dia, a melhoria das condições de vida dos membros e servidores do Ministério Público.

O projeto visa, dentre outras funcionalidades, a evolução humana através da adoção de práticas e hábitos saudáveis tanto sob a perspectiva individual, quanto social, através da utilização de valores inerentes ao ser humano, tendo por foco o princípio da dignidade da pessoa.

A Evolução Ética constitui o desenvolvimento de reflexões aplicadas a condutas finalísticas voltadas para o bem comum. A Evolução pela Espiritualidade significa estimular o autoconhecimento independente de orientações ou preferências religiosas. E a Evolução através da Fraternidade representa construção de relações participativas e colaborativas.

Diante da realidade que se impõe, o Ministério Público do Estado de Maranhão, ciente da sua responsabilidade pela defesa não de apenas de uma ordem jurídica, mas de uma ordem jurídica plural, livre, justa, solidária, pacífica, voltada para o desenvolvimento da humanidade e a promoção do bem - vide arts. 127, caput c/c os arts. 1º, 3º e 4º, da Constituição Federal - resolveu implantar o ESPAÇO ECUMÊNICO - SER”, com o objetivo de oferecer aos seus Membros e Servidores melhores condições ideais para a sua aproximação com a sociedade, otimizando, assim, os resultados de suas ações primordiais em defesa do cidadão, sob todos os aspectos.

Após a Construção o prédio contará com um espaço com capacidade para 40 pessoas.

O projeto totaliza 40,05 m² de área útil.

# ESPECIFICIDADES DO PROJETO

O projeto foi desenvolvido com a preocupação de se integrar à linguagem visual do prédio já existente, utilizando os materiais, formas e cores que o prédio Sede da Procuradoria Geral de Justiça já possui.

A concepção do projeto traz todas as soluções projetuais para o alcance destes objetivos, tendo como ponto de partida as curvas e as formas, remetendo a uma linguagem séria, limpa e equilibrada.

Com relação aos serviços a serem realizados e acabamentos a serem utilizados nas fachadas e dependências, seguem as descrições:

## PISOS – REVESTIMENTOS

A colocação dos pisos será efetuada de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas e uniformes. A aplicação da argamassa será feita com desempenadeira de aço com dois lados lisos e dois lados denteados. Para estender a argamassa utilizar-se-á o lado liso de maior dimensão, em seguida, com os lados denteados, formar-se-ão cordões que possibilitem o nivelamento dos pisos, recolhendo-se o excesso de argamassa e sobre os cordões ainda frescos, serão aplicados os pisos batendo-se, um a um. Caso se faça necessário, serão utilizados cortadores e separadores mecânicos para o corte dos ladrilhos.

### Piso porcelanato

Será aplicado piso em porcelanato natural, antiderrapante, na cor bege, 60x60 cm, tipo A, assentamento com argamassa flexível para porcelanato, com rejunte para porcelanato flexível na cor marfim, com junta mínima conforme especificado na embalagem.

### Rodapés

O rodapé será um perfil (3 cm) de alumínio natural fosco.

## VEDAÇÕES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS

### Alvenarias

As alvenarias serão executadas em tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos, assentados com argamassa de cimento e areia. As paredes deverão ficar rigorosamente a prumo e em esquadro, e suas alturas devem obedecer às cotas indicadas nos cortes. O encontro de duas paredes será sempre amarrado pelo transpasse alternado dos blocos de ambas as direções.

### Pintura

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com as cores indicadas, só podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Deverá ser eliminada toda a poeira da superfície, tomando-se cuidados especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até a completa secagem da pintura. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.

Será aplicada nas paredes pintura em tinta acrílica, com 2 demãos na cor branco gelo, aplicação prévia de selador e emassamento em massa corrida.

### Painéis em ACM

As paredes laterais externas serão revestidas em material de alumínio composto – ACM – tipo Alucobond (painéis metálicos isotérmicos), na cor C31 Anodized Look, ou equivalente. Todas as especificações deverão estar conforme projeto.

Depois da instalação o revestimento deve ser limpo com detergente neutro, diluídos 5% em água utilizando uma esponja não abrasiva ou escova macia, enxaguado com água em abundância.

## TETO – REVESTIMENTOS

### Forro de Gesso Acartonado

O forro será composto de placas de gesso acartonado estruturada lisa, com pintura látex acrílica na cor branco neve.

O forro deverá apresentar modulação não visível. As placas deverão ser montadas de forma a apresentar uniformidade.

Não se admitirá, em hipótese alguma, o engastamento dos tirantes em tubulações das redes elétrica, hidráulica e ar-condicionado.

É imprescindível a execução de juntas de dilatação dos forros junto a pilares, colunas ou divisórias.

As placas de gesso devem estar perfeitamente curadas, de modo a não promover o surgimento de manchas amarelas.

## SOLEIRAS e PEITORIS

### Soleiras

Serão aplicadas soleiras em granito verde Ubatuba em todas as portas que fazem a divisão de ambientes, com largura de 15 cm e comprimento de acordo com os vãos das portas.

### Peitoris

Será aplicado peitoril em granito verde Ubatuba espessura de 20 mm nos vãos de esquadria em alumínio e vidro, conforme projeto e quadro de esquadrias.

## ESQUADRIAS

### Vidro Temperado

No acesso para o Espaço Ser – corredor do primeiro pavimento da PGJ -  será instalada porta do tipo abrir em vidro temperado liso espelhado 10mm, 02 (duas) folhas na dimensão de 1,62x2,10m sem bandeira e com as folhas na dimensão 0,81x2,10m, com todos os complementos metálicos cromados para sua fixação, mola de piso da marca Dorma ou equivalente. Os puxadores serão em tubos de aço inoxidável acabamento polido tipo alça de 40cm. Nas duas folhas terá um sistema de fechadura inferior e um superior.

No Espaço Ser será instalada porta do tipo abrir em vidro temperado liso espelhado 10mm, 02 (duas) folhas na dimensão de 1,93x2,10m e com as folhas na dimensão 0,965x2,10m, com todos os complementos metálicos cromados para sua fixação, mola de piso da marca Dorma ou equivalente. Os puxadores serão em tubos de aço inoxidável acabamento polido tipo alça de 40cm. Nas duas folhas terá um sistema de fechadura inferior e um superior.

### Esquadrias em Alumínio e Vidro (Pele de Vidro)

Serão empregadas em algumas janelas da obra, verificando-se no projeto arquitetônico as dimensões e o local de uso, esquadrias do tipo "pele de vidro" (Structural Glazing) utilizando-se perfis em alumínio anodizado branco, sistema de montagem “stick”, referência Alcoa® Cittá Due ou Belmetal® Atlanta II. As esquadrias deverão apresentar perfeitas conexões em suas emendas e perfeito esquadro, alinhamento e prumo, desde os montantes. Todo material empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação ou falhas de laminação, podendo serem rejeitadas, a qualquer tempo, as peças não aceitas pela FISCALIZAÇÃO. Todos os perfis utilizados, tais como luvas, colunas, estruturas, montantes, rufos e guarnições, serão rigorosamente do mesmo fabricante e mesma linha, garantindo perfeitos encaixes e estanqueidade.

A fixação dos perfis de montantes, colunas e ancoragens na estrutura metálica será feita por meio de chumbadores metálicos do tipo parabolt, com bitolas adequadas ao esforço a que a esquadria será submetida e segundo a orientação do fabricante. As peças deverão ser identificadas com clareza, de modo a permitir fácil assentamento nos respectivos locais de construção. Após sua colocação, deverão ser devidamente protegidos até o final da obra.

Será aplicado vidro laminado refletivo com 8 mm de espessura total sendo sua composição Silver 20 4 mm+película PVB+Super Silver 20 4 mm, sendo o lado Super Silver 20 voltado para o exterior, dando à pele de vidro o aspecto refletivo. O vidro será colado exteriormente aos perfis por meio selante estrutural, obedecendo rigorosamente o disposto na Norma ABNT NBR 15.737/09, deixando o espaçamento mínimo previsto pelo fabricante dos perfis entre as lâminas de vidro. O aspecto final da esquadria deverá ser de um espelho alinhado e uniforme, devendo serem realinhadas ou refeitas as peças ou quadros apontados pela FISCALIZAÇÃO.

# COBERTURA

A execução da cobertura, estrutura e telhamento obedecerão rigorosamente aos projetos, devidamente dimensionados segundo as normas da ABNT aplicáveis ao caso, especificações e detalhes respectivos.

Todas as conexões de oficina devem ser soldadas, não sendo

permitida a execução de nenhuma solda de campo, exceto se houver autorização do encarregado, pois se tratam de telhas autoportantes, as quais os apoios são mínimos.

As superfícies a serem soldadas devem estar livres de escórias, graxas, rebarbas, tintas ou quaisquer outros materiais estranhos. Caso uma soldagem não seja aceita pela Fiscalização, todas as soldas rejeitadas devem ser removidas e novamente executadas.

Devem ser removidos todos os respingos de solda, objetivando a proteção contra corrosão da estrutura.

As peças prontas devem ser retilíneas e manter a forma projetada, sem distorções, empenos ou outras tensões de retração.

Todas as peças estruturais, depois de prontas, devem receber uma aplicação de “primer” na própria oficina, conforme a especificação de pintura e instruções do fabricante da tinta; o número de demãos deve ser tal que se obtenha um filme seco com a espessura exigida no projeto.

As superfícies de contato a serem soldadas não podem ser pintadas em torno do ponto de solda; superfícies em contato que sejam conectadas na oficina, com parafusos, não podem ser pintadas em torno dos furos de passagem.

As superfícies de contato a serem conectadas, no campo, com parafusos devem ser tratadas com um inibidor de ferrugem a ser removido antes da montagem.

Todas as superfícies que não irão ficar em contato com outras, mas que, após a montagem na oficina ou no campo, ficarão inacessíveis, deverá receber uma demão adicional de pintura antes da montagem.

Por ocasião da montagem da estrutura, devem estar providenciados os serviços de colocação de chumbadores e ancoragem e execução da argamassa de enchimento sob as chapas de apoio; não é permitida a utilização de madeira, alvenaria ou materiais de construção similares, para executar as cunhas de nivelamento.

Antes da montagem, devem ser verificados o nivelamento, a locação e o alinhamento dos chumbadores de ancoragem, com nível e teodolito.

## COBERTURA TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

Constituída de duas telhas onduladas com isolamento termoacústico em espuma rígida de poliuretano (PU) injetado e espessura de 30mm formando uma espécie de sanduíche, onde a espuma rígida é colocada entre as duas telhas, formando um conjunto com grande rigidez. O poliuretano utilizado deverá possuir densidade de 35Kg por m³. Apresenta como características boa resistência térmica e boa redução do ruído externo. Os rufos e as calhas são metálicos.

# ACESSIBILIDADE

Será executado o projeto de acessibilidade, respeitando-se rigorosamente as prescrições da norma ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, e da norma ABNT NBR 16537:2016 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.

Será instalada placa tátil em acrílico (30x15 cm), com caracteres em relevo e braile, na lateral direita da porta de entrada, indicando o nome do ambiente, de acordo com a ABNT NBR 9050:2015 e com projeto.

Na parte interna da edificação, onde houver desnível, esse deverá ser vencido conforme determinações da ABNT NBR 9050:2015, inclusive com a instalação de soleiras inclinadas, conforme detalhe em projeto.

Todas as portas de vidro deverão ser demarcadas com faixas de sinalização visual contínua emoldurando-as e também na horizontal, em ambos os lados, com 5 cm de largura e comprimento conforme detalhamento em projeto.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições dos projetos e as recomendações descritas no caderno de especificações da parte hidrossanitária.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E TELEFONIA

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições dos projetos de instalações elétricas, lógica e telefonia, e as recomendações descritas no caderno de especificações da parte de instalações elétricas, de lógica e telefonia.

Não serão aceitas, em hipótese alguma, instalações em eletrodutos flexíveis embutidos, sendo obrigatório o uso de eletrodutos rígidos de PVC rosqueável autoextinguível, obedecendo rigorosamente os diâmetros nominais descritos em projeto.

Toda instalação de voz e dados será composta de cabeamento estruturado metálico UTP CAT 6 (4 pares) com a tubulação de interligação em PVC rígida e com caixas de passagem conforme projeto. A distribuição horizontal dos cabos lógicos (dados) se fará a partir do patch panel, no interior do Rack utilizando-se cabo UTP – 4 pares, categoria 6, na cor vermelha.

Em todos os pontos de trabalho (dados), deverão ser previstas tomadas modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização norma EIA-TIA 568A. Para a rede estruturada, utilizar tomadas modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea) na cor marfim, inclusive as tomadas no patch panel.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços serão executados por profissionais habilitados, devidamente registrados nos respectivos órgãos de classe e categoria, além de documentadas todas as etapas com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica).

Para a execução da obra, a CONTRATADA fornecerá todos os materiais, toda a mão de obra e máquinas necessárias para a realização dos trabalhos previstos.

O presente Memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da CONTRATADA, indicando apenas as condições mínimas necessárias as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e aos materiais empregados.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, este memorial descritivo e ao caderno de especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da FISCALIZAÇÃO. Em caso de dúvida quanto a interpretação de algum desses documentos, ou ainda na ausência de alguma informação, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada.

O prédio deverá ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas as instalações em perfeito funcionamento. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

Todos os vidros, cerâmicas, granitos, cimentados, etc., serão cuidadosamente lavados, devendo quaisquer vestígios de tintas ou argamassas serem completamente removidos, deixando as superfícies perfeitamente limpas, sob pena de serem refeitas e/ou substituídas.

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – Procuradoria Geral de Justiça, em 19 de fevereiro de 2020.

______________________________________

Gilberto Duailibe Mouchrek

Engenheiro Civil – CREA 1145/D-MA

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ

______________________________________

Isadora da Rocha Monte

Arquiteta e urbanista – CAU/MA A91191-7

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ